## СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЛАВНОГО ДИАПАЗОНА (РАДИО 3/78, c.25)

Ю. МЕДИНЕЦ (UB5UG) г. Киев

Генератор обеспечивает стабильность (при частоте до 30 МГц), достаточную для любительского SSB трансивера. Схема генератора приведена на рисунке. Транзисторы V1 и V2 включены по схеме с общей базой. Коэффициент усиления каскада на транзисторе V2 близок к единице, поскольку его нагрузкой служит невысокое сопротивление эмиттерного перехода транзистора V1. Большое сопротивление коллекторного перехода транзистора V2, включенное в эмиттерную цепь транзистора V1. создает глубокую отрицательную обратную связь по току. Благодаря этому выходное сопротивление каскада на транзисторе V2 увеличивается во много раз и составляет единицы МОм. Столь высокое выходное сопротивление позволяет включить в коллекторную цепь LC контур полностью. Большое сопротивление нагрузки позволяет получить высокий общий коэффициент усиления каскадов (до 1000) и установить слабую обратную связь (через делитель С4С6), благодаря чему ослабляется влияние на контур эмиттерной цепи транзистора V2.

|  | Выходное напряжение снимается с точки соединения транзисторов, низкоомной и хорошо развязанной от контура. Поэтому нагрузка мало влияет на частоту генерации. В генераторе использованы резисторы МЛТ-0,125, конденсаторы СЗ, С7, С8 — К10-7, С1 — КПВМ-1, С2 — КСОТ-1, С4 - КПК-МП. С6 — КД-2. С5 - КД-1. Для диапазона частот 28...29.7 МГц была применена катушка на кольцевом сердечнике типоразмера К7x4x2 из феррита 7ВЧ. содержащая 9 витков провода ПЭЛШО 0.47. Эффективное ВЧ напряжение на выходе составило 0,2 В. Этого напряжения достаточно для работы смесителя на германиевых диодах. Если напряжение надо повысить, следует заменить стабилитрон Д814А на имеющий более высокое напряжение стабилизации. Увеличение выходного напряжения можно получить и при уменьшении сопрочивления резистора R5. После десятиминутного прогрева уход частоты генератора (на 28 МГц) составил 800 Гц в течение пяти минут, а за следующую пятиминутку — менее 100 Гц. После получасового прогрева частота генератора находилась в интервале неслышимых биений в течение 10 мин. При отсутствии внешних электрических и магнитных полей сигнал был практически синусоидальным. |
| --- | --- |